Titre du lot de données : Limzhmp_validé.shp

Présentation synthétique : Délimitation de la zone humide du Marais poitevin issue de l’étude "Délimitation et caractérisation de la zone humide du Marais poitevin" réalisée par le Forum des Marais Atlantiques et l’IAAT en 1999 sous maîtrise d’ouvrage de la DIREN Poitou-Charentes. Ce périmètre a été validé par le comité de pilotage de l’étude en décembre 1999.

Historique du lot de données :

Attributs :

La délimitation a été établie selon des paramètres physiques d’altitude et de pédologie, croisés avec les périmètres de syndicats de marais (cf.Syndicat_mp.shp).

Géométrie :

Digitalisation à l’écran à partir d’une image SPOT de juillet 1996 et de la carte IGN au 1/25 000ème.

Première création : décembre 1999

Dernière mise à jour :

Type d’entité : Polygones

Système de projection : Lambert 93

Echelle d’utilisation maximale : 1/25 000ème

Surface couverte par le lot de données : 98 016 ha

Propriété intellectuelle : Forum des Marais Atlantiques, I.A.A.T,

Description des champs :

| Intitulé du champ | Description du contenu |
| --- | --- |
| Area | surface des polygones en mètres carrés |
| Perimeter | périmètre des polygones en mètres |
| Surf_ha | surface des polygones en hectares |
| Validation | date de validation du périmètre |